遵义市气象局文件

遵气发〔2023〕59号

遵义市气象局关于印发《遵义市雷电防护装置

验收实施细则》的通知

各县（市、区）气象局，市局各直属单位、机关各科室，各有关单位、企业：

《遵义市雷电防护装置验收实施细则》已经遵义市气象局2023年12月21日局务会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

遵义市气象局

2023年12月28日

遵义市雷电防护装置验收实施细则

- 第一条  为了进一步规范全市雷电防护装置验收工作，保护人民生命财产安全和公共安全，预防安全生产事故，根据《气象灾害防御条例》《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）、《雷电防护装置施工质量验收规范》（QX/T105-2018）等有关规定，结合遵义市雷电防护装置验收工作实际情况制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于下列新建、改建、扩建建设项目的雷电防护装置验收，包括分项验收和竣工验收。

(一)油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所;

(二)雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所;

(三)雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

第三条  建设单位取得《雷电防护装置设计核准意见书》和《建筑工程施工许可证》开工后，市、县（市、区）气象主管机构应及时委托取得雷电防护装置检测相应资质等级的单位对建设项目开展分项工程检测和竣工检测；建设单位应根据施工进度分别组织施工单位、监理单位、检测单位，按照《雷电防护装置施工质量验收规范》（QX/T105-2018），对雷电防护装置设计文件中接地装置、引下线、接闪器等电位连接、屏蔽、综合布线、SPD（电涌保护器）等隐蔽工程、分项工程施工质量进行分项验收，据实填写《雷电防护装置（隐蔽工程）施工质量验收记录表》（附件1）和《雷电防护装置（接头连接）施工质量验收记录表》（附件2），待雷电防护装置现场竣工验收时备查。

受检分项工程不合格的不得进行下一道工序施工。

第四条  建设单位应及时通知雷电防护装置检测单位开展分项隐蔽工程检测和竣工检测，检测单位应当在接到通知次日起2个工作日内，按照与建设单位确认的时间到场开展雷电防护装置检测。竣工检测后在3个工作日内出具《雷电防护装置检测报告》。

雷电防护装置检测单位对雷电防护装置分项隐蔽工程的检测应当在建设单位、施工单位、监理单位旁站下进行，如实填写现场检测数据，未经旁站单位和检测人员签字的隐蔽资料和检测数据,不得作为雷电防护装置检测报告原始检测记录。经现场检测未能达到设计要求的，检测单位应当场填送《雷电防护装置分项检测不合格整改建议书》，建设单位经整改后向检测单位提出复检申请直至检测合格。

第五条  市、县（市、区）气象主管机构受理雷电防护装置竣工验收申请后，应当在规定的行政审批时限内，组织建设单位、施工单位、监理单位和检测单位开展雷电防护装置现场竣工验收，据实填写《雷电防护装置竣工验收记录表》(附件3)。

市、县（市、区）气象主管机构应对雷电防护装置施工质量验收记录表、雷电防护装置检测报告以及建设单位提交的申请材料等进行审核验收。

第六条  市、县（市、区）气象主管机构应当在雷电防护装置竣工验收申请受理之日起3个工作日内作出雷电防护装置竣工验收结论。

第七条  市、县（市、区）气象主管机构应当制定雷电防护装置设计审核和竣工验收审批活动的监督检查计划和监督检查实施方案。适时开展监督检查，履行监督责任。

第八条  雷电防护装置设计审核和竣工验收审批办结后， 市、县（市、区）气象主管机构应在一个月内将有关文件资料建立纸质介质和电子介质的档案和台账，同时接受上级气象主管机构和地方政务服务管理部门的监督检查和抽查。

第九条  未尽事宜按照《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）等有关规定执行。国家法律法规另有规定的，从其规定。

第十条  本实施细则由遵义市气象局负责解释。

第十一条  本实施细则自印发之日起施行。

附件：1.雷电防护装置（隐蔽工程）施工质量验收记录表

2.雷电防护装置（接头连接）施工质量验收记录表

3.雷电防护装置竣工验收记录表

遵义市气象局办公室

抄送：贵州省气象局政策法规处。

2023年12月28日印发